# Panel-PC mit Baytrail Prozessor und IP66-Schutz für den harten Industriealltag!

Der 15“ Panelmaster von ICO für den harten Industriealltag mit Baytrail Prozessor, frontseitigem IP66-Schutz und vielen Anschlussmöglichkeiten.

Industrie 4.0 ist auf dem Vormarsch und stellt immer umfangreichere Ansprüche an die vernetzten HMI/MMI Geräte in Bezug auf einheitliche, sowie komfortable Bedienung bei stetig wachsender Komplexität. Mit dem neuen Modell 1559 der Panelmaster-Serie bedient die ICO Innovative Computer GmbH aus Diez genau diese Kriterien. Die Recheneinheit besteht aus einem Intel® Celeron® J1900 SoC Prozessor mit 2.0GHz Leistung. Der Quad-Core Prozessor der Baytrail-Serie überzeugt durch fast dreimal mehr Leistung im Vergleich zu seinem Vorgänger D525 und das bei einer maximalen Leistungsaufnahme von nur 10W. In der Standardversion sind eine 320GB Festplatte und 4GB RAM verbaut, die bis auf 8GB erweitert werden können.

Das robuste Gehäuse aus Stahl mit IP66 geschützter Aluminiumfront bietet eine perfekte Basis für ein möglichst großes Einsatzspektrum. Dank der extrem flachen Aluminiumfront lässt sich der Panel-PC besonders gut in Maschinen oder Wänden integrieren. Über den VESA 75 Standard befestigt, widersteht er problemlos Staub, Schmutz und starkem Strahlwasser. Abgerundet wird der speziell für die Industrie konzipierte Panel-PC durch bewährte Hardware, die zahlreichen Anschlussmöglichkeiten auf der Rückseite, sowie ein elegantes Design.

Der Panelmaster 1559 besitzt einen resistiven 15“ Touchscreen mit einer Auflösung von maximal 1024x768 Pixeln bei nur 398x58x330 mm (BxTxH) Außenmaße. Für hohe Flexibilität sorgen die für den industriellen Einsatz optimierten Schnittstellen. Neben 2x Gigabit-Lan (WLAN optional), DVI-I, 1x RS232, 1x RS232/422/485, 3x USB 2.0 und 1x USB 3.0 besitzt der Panel-PC auch zwei mini PCIe Steckplätze für zusätzliche Erweiterbarkeit. Dank vieler zusätzlicher Anpassungsmöglichkeiten auf Anfrage wie z.B. ein kapazitiver Touchscreen, eine Front aus Edelstahl, IP69K Frontschutz, spezielle UV-Beschichtung des Displays, Auto-Dimm-Funktion, SSD Festplatte und vielem mehr, kann der Panelmaster 1559 modular als industrielle Lösung zugeschnitten werden.

Die umfangreiche und professionelle Beratung durch die ICO ist komplett kostenfrei und wird gerne auch bei Kunden direkt vor Ort vorgenommen, um die bestmögliche Lösung für die individuellen Anforderungen zu finden.

Weitere Pressemeldungen und Bildmaterial finden Sie unter www.ico.de/presse

Unternehmensprofil

Die ICO Innovative Computer GmbH ging Anfang 1991 aus der 1982 gegründeten Klaus Jeschke Hard- und Software GmbH hervor und verfügt somit als Distributor und Importeur von Computer- und Kommunikations-Komponenten über mehr als 30 Jahre Erfahrung innerhalb der IT-Branche. Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 und dem daraus resultierenden Qualitätsmanagement-System wird die ICO auch zukünftig den höchsten Ansprüchen gerecht.

Insbesondere im Bereich der Industrie- und Hochleistungsserver überzeugt die ICO GmbH durch die Realisierung auch komplexer individueller Anfragen, ganz nach dem bewährten Build-to-Order-Prinzip. Die qualifizierte Beratung als Intel Technology Provider Platinum unterstützt Kunden bei der Realisierung Ihrer Projekte und vereinbart vorausschauende Planung mit Leistungs- und Kostenoptimierung - ganz nach Ihren Wünschen.

Auch das Produktportfolio im Kassenbereich lässt keine Wünsche offen. ICO hat sowohl einzelne Kassen-Komponenten als auch direkt einsetzbare Komplettlösungen im Programm. Die ICO Innovative Computer GmbH bietet zusätzlich zu Ihrer breiten Produktpalette in den Bereichen Server, Industrie und POS/Kassen auch professionelle Services und Dienstleistung im IT Bereich. Hierzu gehören sowohl Online-Services, Consulting wie auch verschiedenste IT-Services.Über 120 Mitarbeiter (davon 8 Auszubildende) sorgen für die Zufriedenheit von über 16.000 Kunden, die zu 60% aus Fachhändlern, Systemhäusern und IT-Dienstleistern und zu 40% aus Industrie- und gewerblichen Kunden bestehen. Im Geschäftsjahr 2013/14 betrug der Umsatz knapp 20 Mio. Euro.

Redaktioneller Kontakt:

Hanno Detjen				Sabrina Wagner
Marketingleiter				Marketing Assistentin‎

ICO Innovative Computer GmbH		ICO Innovative Computer GmbH		
Zuckmayerstr. 15 / 65582 Diez 		Zuckmayerstr. 15 / 65582 Diez

Tel:  06432 9139 470			Tel:  06432 9139 471
Fax: 06432 9139 2470			Fax: 06432 9139 2471

Email: h.detjen@ico.de			E-Mail:s.wagner@ico.de
Web:	www.ico.de				Web:	www.ico.de